MODULUL nr. 10.1 ( numărul de ore 6, prelegeri 6  ore )

CONDIŢIILE ŞI REGULILE DE TRANSPORTARE A MĂRFURILOR PERICULOASE PE RUTE INTERNAŢIONALE

- Prezentarea generală a acordului ADR

- Clasarea substanţelor periculoase şi etichete de pericol atribuite

- Prescripţii speciale la transportul substanţelor periculoase.

BIBLIOGRAFIA: Transportul rutier de mărfuri periculoase ADR

Marin Lepădatu, Ediţia 2000, Bucureşti

Pag. 3 – 26, 112 – 194.

- Prezentarea generală a acordului ADR

În Europa, transportul rutier de mărfuri periculoase este reglamentat de

„ Acordul European referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase” – ( ADR ), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.

ADR – ul este un acord elaborat de Comisia economică a ONU pentru Europa, prin care mai multe state din Europa au convenit unele reguli comune pentru transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice pe teritoriul lor şi pentru trecerea frontierei.

Abrevierea „ ADR ” îşi găseşte originea în cuvintele cheie din titlul în limba franciză: A – Accord, D – Dangereuse, R – Route.

În prezant membre semnatare ale acordului sunt următoarele stat: Germania, Austria, Belarusi, Belgia, Bosnia – Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Spania, Estonia, Republica Iugoslavă a Macedoniei, Federaşia Rusă, Finlanda, Franţa, Ungaria, Grecia, Italia, Letonia, Lichenştein, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Republica Cehă, România, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Suedia, Elvişia şi Iugoslavia.

Acordul este constituit din două anexe: A şi B.

Anexa A enumeră toate mărfurile periculoase care pot face obiectul unui transport internaţional. Această anexă stabileşte regulile referitoare la ambalare şi la etichetare, inclusiv descrierea mărfurilor în documentele de transport.

Anexa B stabileşte regulile aplicate vehiculelor şi operatorilor de transport de care transportatorul este răspunzător.

Clasificarea mărfurilor periculoase

| Clasa | Tipul |
| --- | --- |
| 1 | Substanţe şi obiecte explozive |
| 2 | Gaze |
| 3 | Substanţe lichide inflamabile |
| 4.1 | Substanţe solide inflamabile |
| 4.2 | Substanţe autoinflamabile |
| 4.3 | Substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile |
| 5.1 | Substanţe comburante |
| 5.2 | Peroxizi organici |
| 6.1 | Substanţe toxice |
| 6.2 | Substanţe infecţioase |
| 7 | Substanţe radioactive |
| 8 | Substanţe corozive |
| 9 | Substanţe şi obiecte periculoase diverse |

2.ETICHETE DE PERICOL ATRIBUITE SUBSTANŢELOR PERICULOASE LA TRANSPORTARE

Negru pe fond portocaliu, bombă explodînd în jumătatea superioară.

PERICOL DE EXPLOZIE

Butelie de gaz, neagră sau albă, pe fond verde cu cifra „2” mică în colţul inferior

GAZ NEINFLAMABIL ŞI NETOXIC

Flacără neagră sau albă pe fond roşu

PERICOL DE FOC

( substanţe lichide inflamabile )

Flacără neagră pe fond constituit din benzi verticale echidistanţate, alternative, roşu şi alb

PERICOL DE FOC

( substanţă solidă inflamabelă )

Flacără neagră pe fond alb, triunghi inferior al etichetei avînd culoare roşie

SUBSTANŢĂ PREDISPUSĂ LA APRINDEREA SPONTANĂ

Flacără neagră pe fond albastru

PERICOL DE EMANAŢIE DE GAZ INFLAMABIL ÎN CONTACT CU APA

Flacără deasupra unui cerc, negru pe fond galben cu cifra „ 5.1 ” mică ăn colţul inferior

SUBSTANŢĂ COMBURANTĂ

Flacără deasupra unui cerc, negru pe fond galben cu cifra „ 5.2 ” mică în colţul inferor

PEROXID ORGANIC: PERICOL DE INCENDIU

Cap de mort spriginit pe două tibii pe fond alb

SUBSTANŢĂ TOXICĂ: se ţine izolată de aticole alimentare

Un cerc încărcat cu trei cornuri, cifra 6 mai mică în colţul inferior

SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ: se ţine izolată de articole almentare sau alte obiecte de consum şi alimente pentru animale

Picături care se curg dintr-o eprubetă pe o placă şi din altă eprubetă pe o mînă, negre pe fond alb, triunghiul inferor avînd culoare neagră, mărginit de un chenar alb

SUBSTANŢĂ COROZIVĂ

Fond alb cu şapte benzi verticale negre în jumătatea superioară cu cifra „9” mică, în negru în colţul inferior

SUBSTANŢE ŞI OBIECTE DIVERSE, care în cursul transportului prezintă un pericol altul decît cele pe care le prezintă celelalte clase

3.Prescripţii speciale la transportul substanţelor periculoase

  - Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de clasa 2 – Gaze

- Propan comprimat

- Azot lichifiat

- Propan

- Aerosoli

Tipuri de pericule ce pot provoca gazele şi etichete de însoţire

А	asfixiant – eticheta 2

O	comburant – eticheta 2 + 05

F	inflamabil – eticheta 3

T	toxic - eticheta 6.1

TF	toxic şi inflamabil – eticheta 6.1+ 3

TC	toxic şi coroziv - eticheta 6.1+ 8

TO	toxic şi comburant – eticheta 6.1 + 05

TFC	toxic , inflamabil şi coroziv - eticheta 6.1+ 3+ 8

TOC	toxic, comburant şi coroziv – eticheta 6.1 + 05 + 8

Prin gaze se înţelege substanţa care:

- la 500 C are o presiune de vaporizare superioară la 3 bari;

- este complet gazoasă la 200 C şi la presiunea de 1 bar.

Substanţele şi obiectele conţinând gaze sub presiune de la această clasă sunt subdivizate după cum urmează:

10.	Gaze comprimate a căror temperatură critică este inferioară la 200 C;

20.	Gaze lichefiate a căror temperatură critică este egală sau superioară la 200 C;

30.	Gaze lichefiate refrigerate;

40.	Gaze dizolvate sub presiune; gaze care, atunci când sunt transportate sunt

dizolvate într-un solvent

50.	Generatori de aerosoli şi recipiente de gaze

60.	Alte obiecte conţinând gaze sub presiune

70.	Gaze necomprimate supuse unor prescripţii particulare

80.	Recipiente şi cisterne goale

Gazele au o densitate foarte mică; greutatea unui volum de gaz este mult mai mică decât cea unui lichid sau solid.

Pentru a putea transporta un gaz într-o manieră rentabilă, masă cuprinsă într-un volum determinat trebuie să fie puternic mărită.

Acest lucru poate fi realizat prin:

•	compresia gazului: comprimând 10 000 litri de oxigen la o presiune de 200 bari, o butelie de o capacitate de 50 litri este suficientă pentru a transporta această cantitate de oxigen;

•	lichefierea gazului: mărind presiunea la temperatura ambiantă (de ex. : propan lichefiat);

•	răcirea puternica a unui gaz la presiunea atmosferică (de ex.: azotul lichefiat);

•	dizolvarea unui gaz într-un alt produs: unele lichide sau solide pot de asemenea să acumuleze gaze; cantitatea de gaz în soluţie dizolvată creşte o dată cu presiunea (de ex. amoniacul în apă).

Presiunile ridicate din timpul transportului de gaze sau cele care pot apărea din cauza creşterii temperaturii, constituie pericolul principal pentru această clasă, ştiind că eliberarea bruscă a unui gaz de sub presiune poate provoca pagube enorme.

Contractul cu gaze puternic refrigerate (de ex. metanul la -1620 C) poate cauza răni foarte grave, asemănătoare arsurilor.

La clasa 2 sunt cuprinse:

•	Gazele pure

•	Amestecurile de gaze

•	Amestecurile de unul sau mai multe gaze cu unu sau mai multe substanţe şi

•	Obiecte ce conţin aceste substanţe.

3.2 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 3 – Substanţe lichide inflamabile

La această clasă intră substanţele, inclusiv obiectele care conţin substanţe de la această clasă, care:

•	sunt lichide;

•	au la 500 C, o tensiune a vaporilor de cel puţin 3 bari şi nu sunt complet gazoase la 200 C şi la presiunea standard de 1 bar;

•	au punctul de aprindere de cel mult 610 C

Clasa 3, cuprinde în egală măsură şi substanţele lichide inflamabile şi substanţe solide în stare topită al cărui punct de aprindere este superior la 610 C şi care nu sunt remise la transport la cald la o temperatură egală sau superioară punctului de aprindere.

Substanţele de la această clasă sunt divizate astfel:

- Substanţe având punctul de aprindere inferior la 230 C, netoxice şi necorozive;

- Substanţe având punctul de aprindere inferior la 230 C, toxice;

- Substanţe având punctul de aprindere inferior la 230 C, corozive;

- Substanţe având punctul de aprindere inferior la 230 C, toxice şi corozive, inclusiv obiectele care conţin astfel de substanţe;

- Substanţe având punctul de aprindere între 230 C şi 610 C lichide inflamabile, cu un grad redus de toxicitate sau corozivitate;

- Substanţe şi preparate folosite ca pesticide având un punct de aprindere mai mic de 230 C;

- Substanţe având punctul de aprindere superior la 610 C transportate sau remise la transport la cald la o temperatură egală sau superioară punctului de aprindere;

Substanţele şi obiectele de la clasa 3, sunt în general atribuite la una din grupele următoare desemnate de literele a), b) şi c), potrivit gradului lor de pericol:

•	litera a) substanţă foarte periculoasă: substanţe lichide inflamabile având punctul de fierbere sau începutul fierberii nu depăşeşte 350 C şi substanţe lichide inflamabile având un punct de aprindere inferior la 230 C, care sunt foarte toxice potrivit criteriilor de la marginalul 2600, sunt foarte corozive, potrivit criteriilor marginalului 2800.

•	litera b) substanţă periculoasă: substanţe lichide inflamabile având punctul de aprindere inferior la 230 C, care nu sunt clasate la litera a) cu excepţia substanţelor de la marginalul 2301, 50 c).

•	litera c) substanţă prezentând un grad redus de pericol: substanţe lichide inflamabile având un punct de aprindere inferior de la 230 C la 610 C, valori limite cuprinse, inclusiv acele substanţe de la marginalul 2301, 50 c).

Începând cu această clasă, substanţele au atribuite o singură literă, care însoţeşte cifra de enumerare (grupa substanţei respective), având următoarea semnificaţie:

- substanţe lichide foarte inflamabile;

- substanţe lichide inflamabile

- substanţe lichide puţin inflamabile;

3.3 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 4.1 – Substanţe solide inflamabile

Substanţe de la această clasă sînt divizate:

A. Substanţe organice inflamabile solide (chibrituri)

B. Substanţe anogranice inflamabile solide (sulf topit)

C. Substanţe explozive în stare neexplozivă (trinitroluen)

D.Substanţe autoreactive (azotdicarbonamid)

E. Substanţe autoreactive ( 3221 lichid autoreactiv de tip B)

Din această clasă fac parte :

•	substanţele şi obiectele încărcate cu materiale inflamabile care pot provoca un incendiu sub efectul sau în prezenţa unei flăcări;

•	substanţe autoreactive care se pot descompune rapid şi necontrolat la temperaturi normale sau ridicate, cu degajare mare de căldură, datorită temperaturilor ridicate din timpul transportului, frecărilor, contactului cu impurităţile etc.;

•	substanţe explozive care sunt amestecate cu apă sau alcool şi conţin suficient plastifiant, astfel încât proprietăţile lor explozive au fost neutralizate.

Substanţe de la această clasă : sulful, naftalina, chibriturile, filmele pe suport de nitroceluloză, celuloidul etc.

Substanţele de la această clasă sunt divizate astfel:

- Substanţe şi obiecte organice inflamabile solide;

- Substanţe şi obiecte anorganice inflamabile solide;

- Substanţe explozibile în stare neexplozivă;

- Substanţe asemănătoare cu substanţele autoreactive;

- Substanţe autoreactive care nu necesită  o reglare a temperaturii;

- Substanţe autoreactive care necesită o reglare a temperaturii.

- Ambalaje goale

Substanţă organică – substanţa care este compusă din hidrogen  şi carbon şi uneori şi alte elemente chimice: oxigen azot etc.

Substanţă anorganică – substanţa care este de origine minerală , care se găseşte în natură.

Semnificaţia literelor care însoţesc cifra de enumerare – numerarul ordinar este aceeaşi ca la clasa 3, adică:

- foarte inflamabilă;

- inflamabilă;

- mai puţin inflamabilă.

3.4 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 4.2 – Substanţe susceptibile de aprindere spontană

Tipul clasei 4.2 cuprinde:

•	substanţe, înţelegând amestecuri şi soluţii (lichide şi solide), care în contact cu aerul, chiar în mici cantităţi, se aprind în intervalul de 5 minute. Ele sunt denumite substanţe susceptibile de a se aprinde spontan (substanţe piroforice);

•	substanţe, înţelegând amestecuri şi soluţii (lichide şi solide), care în contact cu aerul, fără aport de energie sunt susceptibile de a se autoaprindere. Aceste substanţe nu pot să se aprindă decât în mari cantităţi (mai multe kilograme) şi decât după un timp îndelungat (ore sau zile). Ele sunt denumite substanţe autoinflamabile.

În timpul transportului, substanţele de la clasa 4.2 trebuie împiedicate să vină în contact cu aerul.

Substanţele de la această clasă: fosforul alb şi cel galben etc.

Substanţele de la această clasă sunt divizate astfel:

- Substanţe organice spontan inflamabile

- Substanţe anorganice inflamabile

- Combinaţii organo – metalice spontan inflamabile

- Ambalaje goale

Substanţele şi obiectele de la clasa 4.2, care sunt ordonate în diferite cifre prezentate mai jos au atribuite una din literele a), b) şi c) potrivit gradului lor de pericol:

- spontan inflamabile (piroforice),

- auto – inflamabile,

- puţin auto – inflamabile

Grupa de metale alcaline de pământ sunt elementele: magneziu, calciu, stronţiu şi bariu.

Grupa de metale alcaline sunt elementele: litiu, sodiu, potasiu, rubin şi cesiu.

3.5 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 4.3 – Substanţe care în contact cu apa degajă gaze inflamabile

Substanţele de la clasa 4.3 sunt periculoase deoarece:

•	ele reacţionează cu apa degajând gaze inflamabile;

•	în contact cu apa pot să se aprindă spontan;

•	în contact cu apa, pot forma amestecuri explozive în prezenţa aerului.

Substanţele de la această clasă: sodiul, potasiul, carbidul etc.

Substanţele de la această clasă sunt divizate astfel:

- Substanţe organice, combinaţii organometalice şi substanţe în solvenţi organici, care în contact cu apa degajă gaze inflamabile

- Substanţe anorganice care, în contact cu apa, care degajă gaze inflamabile

- Obiecte conţinând substanţe, care în contact cu apa degajă gaze inflamabile

- Ambalaje goale

Semnificaţia literelor care însoţesc cifra de enumerare:

- reacţionează foarte periculos cu apa;

- reacţionează periculos cu apa;

- reacţionează puţin cu apa.

Substanţele şi obiectele de la clasa 4.3, care sunt ordonate în diferite cifre prezente mai jos au atribuite una din literele a), b) şi c) potrivit gradului lor de pericol:

- foarte periculoase,

- periculoase,

- prezentând un grad redus de pericol

3.6 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 5.1. – Substanţe comburante

Substanţele de la clasa 5.1. sunt periculoase deoarece:

•	pot favoriza aprinderea materialelor combustibile;

•	conţin oxigen care eliberat foarte rapid, favorizează incendiul;

•	alimentează incendiul chiar în lipsa aerului deoarece degajă oxigen.

Aceste substanţe accelerează combustia, deoarece eliberează foarte uşor oxigenul şi pot provoca, în prezenţa unei flăcări sau unei scântei, incendii foarte violente sau explozii, şi aceasta chiar în absenţa aerului.

Substanţele de la clasa 5.1 sunt subdivizate după cum urmează:

  - Substanţe comburante lichide şi soluţiile lor apoase

  - Substanţe comburante solide şi soluţiile lor apoase

  - Ambalaje goale

Semnificaţia literelor care însoţesc substanţele de la această clasă:

- Substanţe foarte comburante;

- Substanţe comburante;

- Substanţe cu un grad redus de comburanţă.

3.7 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 5.2. –

Peroxizii organici

Peroxizii organici sunt substanţe termice instabile care sunt susceptibile să se descompună exotermic la temperaturi normale sau reduse.

Descompunerea poate să se producă sub efectul căldurii, la contact cu impurităţi (spre exemplu cu acizi), sau şoc.

Gradul de descompunere creşte cu temperatura şi variază în funcţia de formula peroxidului organic.

Descompunerea poate să antreneze o degajare de vapori sau gaze inflamabile sau nocive.

Cîţiva peroxizi organici pot să se descompună exploziv, chiar în condiţii de izolare.

La clasa 5.2 sunt substanţe organice conţinând structura bivalentă 0-0 putând să fie considerate ca derivaţi ai peroxizilor de hidrogen, în care unul sau doi atomi de hidrogen au fost înlocuiţi de radicali organici.

Peroxizii organici sunt substanţe termice instabile care sunt susceptibile să se descompună exotermic la temperaturi normale sau ridicate. Descompunerea poate să se producă sub efectul căldurii, la contactul cu impurităţile (spre exemplu acizi, compoziţii de metale grele, amine) frecare sau şoc.

Gradul de descompunere creşte cu temperatura şi variază în funcţie de formula peroxidului organic. Descompunerea poate să antreneze o degajare de vapori sau gaze inflamabile sau nocive. Câţiva peroxizi organici pot să se descompună exploziv, chiar în condiţii de izolare.

Mulţi peroxizi organici ard cu violenţă. Contactul peroxizilor organici cu ochii trebuie evitat. Anumiţi peroxizi organici provoacă leziuni grave ale corneei, chiar într-un contact de scurtă durată sau sunt corozivi pentru piele.

Clasificarea peroxizilor organici

Tipurile de peroxizi organici variază între tipul A, care nu este admis la transport în ambalaje, decât după ce a fost supus la probe şi tipul G, care nu se supune prescripţiilor de la clasa 5.2.

Clasamentul tipurilor de peroxizi organici variază între tipurile B şi F şi este stabilită şi cantitatea de substanţă admisă într-un ambalaj sau chiar într-un vehicul.

Peroxizii sunt enumeraţi de la 10 la 200 iar rubricile colective precizează pentru fiecare tipul peroxidului, starea fizică (lichidă sau solidă) temperatura de reglare şi temperatura critică.

Cantitatea şi ambalarea pentru fiecare peroxid este strict specificată în tabelele ADR la clasa 5.2.

Peroxizii organici tip „A” nu sunt admişi la transportul rutier.

Peroxizii organici tip „B”…. „F” în stare lichidă sau solidă sunt admişi la transport în anumite condiţii.

Pericolele pe care le comportă substanţele de la această clasă:

•	pericolul principal la peroxizii organici – se descompun rapid, ard cu violenţă – pe coletele încărcate cu peroxizi organici se aplică eticheta 5.2;

•	pericole secundare:

  - arderea unor peroxizi este explozivă – pe colete se aplică şi eticheta 01;

  - corozivitatea – pe colete se aplică şi eticheta 8

3.8 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 6.1. –

Substanţe toxice

Această clasă cuprinde substanţele care, după experienţele făcute pe animale, pot provoca chiar în cantitatea redusă printr-o acţiune unică şi de scurtă durată, afecţiuni grave ale sănătăţii omului sau pot provoca moartea (prin inhalare, absorbţie cutanată sau ingerare).

Substanţe de la această clasă: arsenicul, fenolul, cianura etc.

- Substanţe foarte toxice şi inflamabile al căror punct de inflamabilitate este mai mic de 230 C;

- Substanţele organice toxice, având un punct de aprindere egal sau superior la 230 C sau substanţe organice neinflamabile;

- Compoziţii organometalice şi carbonilice;

- Substanţe anorganice care în contact cu apa degajă gaze toxice şi alte substanţe toxice hidroreactive;

- Alte substanţe anorganice şi săruri metalice ale substanţelor organice;

- Substanţe şi preparate folosite drept pesticide;

- Substanţe destinate laboratoarelor şi experimentelor;

- Ambalaje goale

NOTĂ: Substanţele şi preparatele folosite ca pesticide, lichide inflamabile, care sunt foarte toxice sau reprezentând un grad mic de toxicitate şi care au un punct de aprindere inferior la 230 C, sunt substanţe de la clasa 3.

Semnificaţia literelor care însoţesc substanţele de la această clasă:

- substanţe foarte toxice;

- substanţe toxice;

- substanţe prezentând un grad redus de toxicitate.

Semnificaţia literelor pentru substanţele de la diviziunea F:

- substanţe şi preparate foarte toxice;

- substanţe şi preparate toxice;

- substanţe şi preparate cu un grad redus de toxicitate.

3.9 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 6.2. –

Substanţe infecţioase

Agenţii patogeni sunt definiţi ca micro – organisme (înţelegând bacterii, viruşi, paraziţi, şi ciuperci) sau micro – organisme modificate care pot provoca maladii infecţioase la animale sau la oameni. Aceste substanţe sunt supuse la prescripţiile clasei dacă ele pot, în caz de expunere, transmite boli la oameni sau la animale.

NOTĂ:

  - Micro – organismele şi organismele modificate genetic, produsele biologice, eşantioanele de diagnostic şi animalele vii infectate sunt afectate la această clasă dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus.

  - Toxinele toxice de origine vegetală, animală sau bacteriană care nu conţin nici un organism infecţios sau care nu sunt conţinute în substanţele sau organismele infecţioase sunt substanţe de la clasa 6.1, cifra 900, numărul de identificare 3172.

Substanţele de la clasa 6.2 sunt subdivizate după cum urmează:

- Substanţe infecţioase prezentând un pontenţial risc ridicat

- Alte substanţe infecţioase

- Ambalaje goale

Aceste substanţe prezintă pericolul de infecţie şi de poluare gravă a apelor şi solului.

3.10 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 8 –

Substanţe corozive

Aceste substanţe atacă violent metalele, dar în special corpul, acolo unde vin în contact cu aceasta (în special ochii, pielea şi căile respiratorii).

Ele reacţionează adeseori foarte violent între ele sau cu alte materiale periculoase. Câteva dintre aceste materiale sunt inflamabile.

Substanţele de la această clasă: soda caustică, acidul sulfuric etc.

Substanţele de la această clasă sunt divizate astfel:

    - Substanţe cu caracter acid.

    - Substanţe cu caracter bazic.

    - Alte substanţe corozive.

    - Obiecte încărcate cu substanţe corozive

    - Ambalaje goale.

Semnificaţia literelor atribuite substanţelor de la această clasă:

- substanţe foarte corozive;

- substanţe corozive;

- substanţe cu un grad redus de corozivitate.

3.11 Prescripţii speciale privind transportul substanţelor de la clasa 9 –

Substanţe şi obiecte periculoase diverse

Substanţele şi obiectele de la clasa 9 prezintă un pericol ce nu este evidenţiat de celelalte clase, în special:

•	substanţe care inhalate sub formă de praf fin, pun în pericol sănătatea oamenilor după un anumit timp (amiantul alb şi albastru şi amestecurile ce le conţin);

•	substanţele şi aparatele care în caz de incendiu pot provoca dioxine sau vapori inflamabili (difenil policlorat, transformatori, condensatorii etc.).

Se ştie astăzi că amiantul este cancerogen; dioxina este cauza principală a accidentului grav produs la Seveso – Italia.

Substanţele de la această clasă sunt divizate astfel:

- Substanţe care inhalate sub formă de pulberi fine pot pune în pericol sănătatea

- Substanţe şi aparate care în caz de incendiu formează dioxine

- Substanţe care degajă vapori inflamabili

- Pile de litiu

- Dispozitive de salvare

- Substanţe periculoase pentru mediul ambiant

- Substanţe transportate la cald

- Alte substanţe care prezintă un risc în timpul transportului care nu corespund definiţilor de la nici o clasă

- Ambalaje goale

Aceste substanţe şi obiecte au atribuite numai literele:

  - substanţe periculoase sau

  - substanţe cu un grad redus de periculozitate.

MODULUL nr. 10.2 ( numărul de ore 2, prelegeri 2 ore )

CONDIŢIILE ŞI REGULILE DE TRANSPORTARE A MĂRFURILOR PERICULOASE PE RUTE INTERNAŢIONALE

AMBALAJE FOLOSITE PENTRU TRANSPORTUL SUBSTANŢELOR PERICULOASE

1. Tipuri de ambalaje

2. Prescripţii speciale la transportul substanţelor în ambalaje

3. Marcajul şi etichetarea ambalajelor

4. Mijloace de stingere a incendiilor

BIBLIOGRAFIA: Transportul rutier de mărfuri periculoase ADR

Marin Lepădatu, Ediţia 2000, Bucureşti

Pag. 41 - 54

1. Tipuri de ambalaje

Ambalajele sînt identificate prin marcaje , avînd la bază un sistem de codificare a tipurilor de ambalaje alcătuit din :

- O CIFRĂ ARABĂ; CARE INDICĂ TIPUL AMBALAJULUI:

1 – butoaie , bidoane ( confecţionate din oţel, aluminiu, material plastic, carton, placaj )

2 – butoaie de lemn

3 – canistre ( din metal sau plastic )

4 – cutii sau lăzi ( din oţel, aluminiu, lemn natural, placaj, lemn recodiţionat, carton )

5 – saci ( din material plastic, textile, hîrtie )

6 – ambalaje compozite ( recepiente în plastic, sticlă, porţelan )

- - ambalaje metalice uşoare

  - UNA SAU MAI MULTE LITERE  CARE INDICĂ MATERIALUL DIN CARE S-A CONFECŢIONAT AMBALAJUL:

A – oţel;

B – aluminiu;

C – lemn;

D – placaj;

F – lemn recodiţionat;

G – carton;

H – material plastic;

L – textile;

M – hîrtie;

N – metal ( alte decît oţel sau aluminiu );

P – sticlă, porţelan, gresie;

EXEMPLU:

1A – bidon sau butoi din oţel;

3A – canistre din oţel;

4C – lăzi sau cutii din lemn;

5M – saci din hîrtie;

În cazul ambalajelor compozite, putem identifica materialul din care sunt confecţionate, se pot utiliza două litere majuscule latine: cea dintîi pentru recipientul interior, iar cea de-a doua ambalajul exterior. Cînd se foloseşte o singură literă, aceasta se referă la ambalajul exterior utilizat.

EXEMPLU:

1HN – butoaie confecţionate din metal fiind acoperite lăuntric cu material plastic;

BUTOI ( BIDON )

recipientul interior – MATERIAL PLASTIC

1   H   N                 ambalaj exterior – METAL ( alte decît oţel sau aluminiu )

AMBALAJE

Capacitatea şi masa ambalajelor sînt limitate ( niciodată mai mult de 450 l sau 400 kg, exceptînd cîteva recipiente pentru gaye care pot avea până la 1000l ).

În funcţie de gradul pericolului prezentat de substanţele transportate ( stabilit prin presctripţiile particulare ale fiecărei clase de substanţe , respectiv literele  a) , b) sau c) care însoţesc cifrele de enumerare a substanţelor , sînt prevăzute trei drupe de ambalaje , care atestă calitatea ambalajului respectiv:

I – pentru substanţe din subgrupa a)

II - pentru substanţe din subgrupa b)

III - pentru substanţe din subgrupa c)

Codificarea ambalajelor stabileşte şi identificarea printr-o literă majusculă latină a subgrupurilor de substanţe pentru  care este agreat un anumit tip constructiv de ambalaje:

- X – pentru grupele de ambalaje de la I la III ( respectiv, pentru substanţele ale căror cifră de enumerare sînt însoţite de  a) , b) , şi c);

- Y - pentru grupele de ambalaje II şi III ( respectiv, pentru substanţele ale căror cifră de enumerare sînt însoţite literele b) , şi c);

- Z – pentru grupa de ambalaj III ( respectiv, pentru substanţele ale căror cifră de enumerare este însoţită de litera c);

EXEMPLU:

4G/Y40/S/93

4– cutie

G – carton

Y – grupul de ambalaje referitoare calităţii II şi III, pentru substanţe ale căror cifră de enumerare sînt însoţite de literele b) sau c)

40- greutatea, kg

S – material solid

93 – anul de producere

2.Prescripţii speciale la transportul substanţelor în ambalaje

ECHIPAMENTE DIVERSE NECESARE PENTRU VEHICUL

- O trusă de scule pentru reparaţii întâmplătoare ale vehiculului

- Cel puţin o cală de dimensiuni corespunzătoare greutăţii vehiculului şi diametrul roţilor, pentru fiecare vehicul

- Două lumini de culoare portocalie, cu alimentare independentă de instalaţie electrică a vehiculului, cu aprinderea continuă sau intermitentă

- Cu echipament necesar pentru a putea lua primele măsuri de securitate cum ar fi:

- Pentru protecţia şoferului

  - O vestă fluorescentă

  - Ochelari de protecţia

  - Dispozitiv de protecţie respiratorie adecvată pentru substanţele care prezintă riscul de toxicitate

  - O pereche de mănuşi protecţie

  - Dispozitiv de protecţie respiratorie adecvată pentru substanţă toxică transportată

  - Şorţ

  - Lanternă de buzunar

  - Un recipient de apă pentru clătire

- Pentru protecţia publicului

  - Pentru semnale reflectorizante portabile (conuri, triunghiuri etc.)

  - Un capac pentru drenurile şi gurile de scurgere, rezistent la substanţă transportată

  - O lopată

  - O mătură

  - Un material absorbant adecvat

  - Un recipient colector adecvat pentru cantităţi mici

  - Folie protectoare de minimum 2 x 3 m

Notă: Acest echipament este necesar pentru luarea măsurilor suplimentare şi speciale indicate în fişele de siguranţă.

PRELATĂ INFLAMABILĂ SAU NEINFLAMABILĂ

- Această condiţie se verifică la omologare prin certificat de conformitate al producătorului, iar la inspecţia tehnică printr-o declaraţie pe propria răspundere

CAROSERIA DE CONSTRUCŢIE SPECIALĂ

- Caroseria trebuie să fie închisă şi să nu prezinte interstiţii

- Ea trebuie să fie construită din materiale solid greu inflamabile, în aşa fel încât să protejeze suficient mărfurile transportate. Calităţile de izolare şi de rezistenţă în căldură ale unui compartiment construit dintr-un exterior metalic dublat cu un strat de lemn ignifugat cu o grosime de 10 mm; sau caroseria trebuie să fie construită astfel încât să garanteze că nu se va produce nici o penetrare de flacără sau punct cald de mai mult de 120o C la suprafaţa interioară a pereţilor, timp de 15 min. după declanşarea unui incendiu care ar putea fi determinat de funcţionarea vehiculului

- Această condiţie se verifică la omologare prin declaraţia de conformitate a constructorului, iar la inspecţia tehnică printr-o declaraţie de propria răspundere privind menţinerea în exploatare a caracteristicilor caroseriei

ECHIPAMENTUL PENTRU CLASA 1

- Tensiunea nominală a iluminatului electric nu trebuie să depăşească 24 volţi

- Unităţile de transport EX/II şi EX/III trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Bateriile trebuie să fie dispuse şi protejate într-un mod corespunzător contra deteriorărilor datorate unei coliziuni şi bornele lor trebuie să fie protejate cu un capac izolant

- Instalaţia electrică de iluminare din compartimentul de încărcare trebuie să fie etanşată la praf şi să fie conformată cu modul de protecţie antideflagrantă. Întrerupătorul trebuie plasat inferiors.

MODULUL nr. 10.3 ( numărul de ore 2, prelegeri 2 ore )

CONDIŢIILE ŞI REGULILE DE TRANSPORTARE A MĂRFURILOR PERICULOASE PE RUTE INTERNAŢIONALE

Prescripţii privind vehiculul şi echipamentul ADR

1. Tipuri de vehicule pentru transportul substanţelor periculoase

2. Prescripţii privind vehiculul şi echipamentul ADR

3. Agrearea vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase

4. Panouri de semnalizare a pericolului

BIBLIOGRAFIA: Transportul rutier de mărfuri periculoase ADR

Marin Lepădatu, Ediţia 2000, Bucureşti

Pag. 57 - 86

1. Tipuri de vehicule pentru transportul substanţelor periculoase

În transportul rutier al substanţelor periculoase se utilizează noţiunea de „ unitate de transport ” – respectiv vehiculul care transportă substanţe periculoase.

O unitate de transport nu poate avea mai mult de o remorcă sau o semiremorcă.

Tip EX/II:  pentru vehicule destinate transportului de exploziv, pentru care o unitate de transport tip II este impusă.

Tip EX/III: pentru vehicule destinate transportului de exploziv, pentru care o unitate de  transport tip III este impusă.

Tip FL: pentru vehicule destinate transportului de lichide avînd punctul de aprindere iferior sau egal la 61 C sau gaze inflamabile, containere-cisterne de o capacitate superioară la 3000 l sau în cisterne fixe sau demontabile şi pentru vehicule-baterii cu o capacitate superioară la 1000 l destinate sau transportului de gaze inflamabile.

Tip OX: pentru vehicule destinate transportului de substanţe de la clasa 5.1, marginalul 2501, cifra 1 a), în containere cisternă de o capacitate superioară la 3000 l ori în cisterne fixe sau demontabile.

Tip AT: penrtu vehicule , altele decît cele de tip FL sau OX, destinate transportului de mărfuri periculoase în containere-cisterne de o capacitate superioară la 3000 l sau în cisterne fixe sau demontabile şi pentru vehicule-baterii de capacitate superioară la 1000 l altele decît cele de tip FL.

VEHICUL DE TRANSPORT „ tip I” – caroseria trebuie să fie furgon sau camion cu prelată din material impermiabil , greu inflamabil, care să acopere vehiculul de jur împrejur , coborînd cu cel puţin 20 cm sub nivelul obloanelor şi fixată printr-un dispozitiv ce poate fi încuiat.

VEHICUL DE TRANSPORT „ tip II”- toate caracteristicile enumerate la tipul I şi, în plus, platforma de încărcare, inclusiv păretele din faţă trebuie să fie fără interstiţii. Vehiculele trebuie echipate cu motor alimentat cu combustibil avînd punctul de inflamabilitate egal sau mai mare de 55 C.

VEHICUL DE TRANSPORT „ tip III”- toate caracteristicile enumerate la tipul II şi, în plus următoarele particularităţi: caroseria trebuie să fie închisă, fără interstiţii, construită din materiale greu inflamabile. Toate uşile trebuie să poată fi încuiate şi astfel construite încît garniturile să fie acoperite.

Toate autovehiculele şi remorcile destinate permanent transportului de mărfuri periculoase, ca şi cele care le transportă ocazional trebuie să dispună de condiţii optime, în special privind:

- motorul;

- echipamentul electric;

- echipamentul de frînare;

- instalaţia de încălzire a cabinei;

- caroseria;

- extinctoare;

- echipamente diverse;

- aparate de iluminare portabile;

TIP DE VEHICUL POTRIVIT MARGINALULUI 220301

| Caracteristici particulare |  | EX/II | EX/III | AT | FL | OX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220510 | ECHIPAMENTUL ELECTRIC |  |  |  |  |  |
| 220511 | Cablurile |  | X | X | X | X |
| 220512 | Întrerupător-baterie |  | X |  | X |  |
| 220513 | Baterie |  | X |  | X |  |
| 220514 | Tahograf |  | X |  | X |  |
| 220515 | Circuite alimentate în permanenţă |  | X |  | X |  |
| 220516 | Instalaţia electrică AR în cabină |  | X |  | X |  |
| 220520 | FRÎNAREA | X | X | X | X | X |
| 220521 | Antiblocaj |  | X | X | X | X |
| 220522 | Antiduranţă |  | X | X | X | X |
| 220530 | RISCURI DE INCENDIU |  |  |  |  |  |
| 220531 | Cabină: materiale | X | X |  |  |  |
|  | Cabină: ecran termic | X | X |  | X | X |
| 220532 | Rezervor de combustibil | X | X |  | X | X |
| 220533 | Motor | X | X |  | X | X |
| 220534 | Eşapamentul | X | X |  | X |  |
| 220535 | Frînă de anduranţă |  | X | X | X | X |
| 220536 | Dispozitiv de încălzire | X | X |  | X | X |
| 220540 | LIMITATOR DE VITEZĂ | X | X | X | X | X |

2. Prescripţii privind vehiculul şi echipamentul ADR

Toate autovehiculele şi remorcile destinate cu caracter permanent transportului de mşrfuri periculoase , şi cele care le transportă acazional , trebuie să dispună de condiţii optime , în special privind:

- MOTORUL

- ECHIPAMENTUL ELECTRIC

- ECHIPAMENTUL DE FRÎNARE

- INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE A CABINEI

- CAROSERIA

- EXTINCTOARELE

- ECHPAMENTE DIVERSE

- APARATE DE ILUMINARE PORTABILE

Condiţiile tehnice ale autovehiculului

MOTORUL trebuie să fie amplasat în faţa peretelui faţă al spaţiului de încărcare.

- Instalaţia de alimentare trebue să fie perfect etanşă;

- Rezervorul de combustibil:

  - amplasat corect, protejat înpotriva oricărui impact;

  - eventualele pirderi de combustibil să se prelingă direct pe sol fără a veni în contact cu părţile calde ale autovehiculului;

- instalaţia de evacuare , ca şi tubulatura de evacuare trebuie sş fie perfect etanşă şi astfel orientat şi amplasat încît să evite orice pericol pentru încărcătură caurmare a încălzirii sau inflamării;

INSTALAŢIA ELECTRICĂ în ansamblu:

- cablajul trebuie să fie bine fixat şi protejat împotriva şocurilor, loviturilor şi căldurii degajate de eşapament;

- circuitele trebuie să fie protejate prin siguranţe adecvate;

- întrerupătorul general al bateriei ttrebuie să întrerupă toate circuitele electrice, cu excepţia tahografului; comanda întrerupătorului general trebuie să fie dublă: un buton în cabină şi altul în afara cabinei, protejat împotriva acţionării accidentale;

- bateriile de acumulator trebuie să fie amplasate într-o carcasă ventilată;

- cablajul din spatele cabinei trebuie protejat contra şocurilor, abraziunii, frecării cu un înveliş izolator montat în tub gofrat de poliamidă sau poliuretan;

- lămpile amplasate în interioriul caroseriei trebuie să fie fixate în părţile ranforsate ale pereţilor sau plafonului  şi protejate împotriva avariilor mecanice prin apărători sau grilaje;

INSTALAŢIA DE FRÎNARE:

- autocisternele avînd masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 10 tone trebue să fie echipate cu sistem de frînare antiblocaj ( ABS ) şi un dispozitiv de frînare încetinire;

- autocisternele avînd masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 12 tone trebue să fie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei de deplasare la maximum 85 km/h

ECHIPAMENTUL MINIM OBLIGATORIU

PENTRU PROTECŢIA ŞOFERULUI:

- lampă fluorescentă;

- o pereche de ochelari de protecţie;

- aparat de protecţie respiratorie pentru a împedica inhalarea particulelor periculoase;

- o pereche de mănuşi;

- o pereche de cizme;

- o vestă de protecţie ( un şorţ );

- o lampă portabilă ;

- o butelie cu apă pentru clătirea ochilor;

PENTRU PROTECŢIA PUBLICULUI:

- patru dispozitive de avertizare autoportante, reflectorizate;

- două lămpi florescente;

- două lămpi portabile;

PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI:

- un capac pentru a astupa canalele de scurgere şi drenaj, rezistent la materialele transportate;

- o lopată adecvată;

- o mătură;

- material absorbant adecvat;

- un recipient colector adecvat;

FIECARE  VEHICUL TREBUIE SĂ FIE DOTAT:

- cel puţin un stingător de incendiu portativ de o capacitate de minimum 2 kg pudră sau alt agent adecvat pentru stingerea unui incendiu la motor şi cabină;

- cel puţin un stingător de incendiu portativ de o capacitate de minimum 6 kg pudră sau alt agent adecvat pentru stingerea unui incendiu la orice parte a unităţii de transport;

cînd o remorcă sau semiremorcă este oprită în staţionare în locuri deschise traficului şi despărţită de vehicul tractor, va trebui să fie prevăzută cu cel puţin un stingător pentru împedicarea unui eventual incendiu;

pe fiecare extingător trebuie sî fie aplicat marcajul:

EXTINGĂTOR PENTRU ÎNCĂRCĂTURĂ

EXTINGĂTOR PENTRU MOTORUL AUTOVEHICULULUI

- cel puţin o cală de staţionare pentru fiecare vehicul, iar dacă masa totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone , cel puţin două cale, adecvate greutăţii vehiculului şi diametrului roţilor;

- o trusă de scule pentru reparaţiile ocazionale ale vehiculului;

- vehiculele-cisterne destinate transportului de mărfuri periculoase trebuie să fie prevăzute de toată lăţimea lor, cu o bară de protecţie pentru atenuarea loviturilor în caz de coliziune din spate; distanţa minimă dintre peretele posterior al cisternei şi partea inferioară a barei de protecţie trebuie să fie de cel puţin 100 mm.

MIJLOACELE DE STINGERE A INCENDIILOR

Toate unităţile de transport trebuie să fie prevăzute cu:

- Cel puţin un aparat portativ de luptă împotriva incendiilor, cu o capacitate minimă de 2 kg de pudră sau echivalentă pentru alt gen de stingere acceptabil, apt să combată un incendiu la motorul sau la cabina unităţii de transport, şi care dacă ar fi folosit pentru combaterea unui incendiu care implică încărcătura, nu îl agravează, ci, pe cât posibil îl combate. Dacă vehiculul este dotat cu un dispozitiv, fix automat şi uşor de declanşat pentru combaterea incendiului la motor, nu mai este necesar ca aparatul portativ să fie adaptat pentru stingerea unui incendiu la motor

- Faţă de ceea ce este prevăzut anterior, cel puţin un aparat portativ de luptă împotriva incendiilor, cu o capacitate minimă de 6 kg de pudră sau echivalentă pentru alt agent de stingere, apt să combată un incendiu al pneurilor /frânelor sau un incendiu care implică încărcătura

- Autovehiculele cu o masă totală de până la 3,5 t vor putea fi prevăzute cu un aparat portativ de luptă împotriva incendiilor de minimum 2 kg de pudră

- Agenţii de stingere conţinuţi în stingătoarele unităţii de transport nu trebuie să degajeze toxice nici în cabina de conducere, nici sub influenţa căldurii unui incendiu

- Toate stingătoarele prevăzute anterior trebuie prevăzute cu sigiliu care să permită verificarea faptului că nu au fost utilizate şi să poarte o marcă recunoscută de autoritate competentă, precum şi, o inscripţie care să arate data la care va trebui să aibă loc următoarea inspecţie

ECHIPAMENTE DIVERSE

- O trusă de scule pentru reparaţii întâmplătoare ale vehiculului

- Cel puţin o cală de dimensiuni corespunzătoare greutăţii vehiculului şi diametrul roţilor, pentru fiecare vehicul

- Două lumini de culoare portocalie, cu alimentare independentă de instalaţie electrică a vehiculului, cu aprinderea continuă sau intermitentă

- Cu echipament necesar pentru a putea lua primele măsuri de securitate cum ar fi:

- Pentru protecţia şoferului

  - O vestă fluorescentă

  - Ochelari de protecţia

  - Dispozitiv de protecţie respiratorie adecvată pentru substanţele care prezintă riscul de toxicitate

  - O pereche de mănuşi protecţie

  - Dispozitiv de protecţie respiratorie adecvată pentru substanţă toxică transportată

  - O pereche de mănuşi protecţie

  - Şorţ

  - Lanternă de buzunar

  - Un recipient de apă pentru clătire

- Pentru protecţia publicului

  - Pentru semnale reflectorizante portabile (conuri, triunghiuri etc.)

  - Un copac pentru drenurile şi gurile de scurgere, rezistent la substanţă transportată

  - O lopată

  - O mătură

  - Un material absorbant adecvat

  - Un recipient colector adecvat pentru cantităţi mici

  - Folie protectoare de minimum 2 x 3 m

Acesta echipament este necesar pentru luarea măsurilor suplimentare şi speciale indicate în fişele de siguranţă.

PRELATĂ GERU INFLAMABILĂ SAU NEINFLAMABILĂ

- Această condiţie se verifică la omologare prin certificat de conformitate al producătorului, iar la inspecţia tehnică printr-o declaraţie pe propria răspundere

CAROSERIA DE CONSTRUCŢIE SPECIALĂ

- Caroseria trebuie să fie închisă şi să nu prezinte interstiţii

- Ea trebuie să fie construită din materiale solid greu inflamabile, în aşa fel încât să protejeze suficient mărfurile transportate. Calităţile de izolare şi de rezistenţă în căldură ale unui compartiment construit dintr-un exterior metalic dublat cu un strat de lemn ignifugat cu o grosime de 10 mm; sau caroseria trebuie să fie construită astfel încât să garanteze că nu se va produce nici o penetrare de flacără sau punct cald de mai mult de 120o C la suprafaţa interioară a pereţilor, timp de 15 min. după declanşarea unui incendiu care ar putea fi determinat de funcţionarea vehiculului

- Această condiţie se verifică la omologare prin declaraţia de conformitate a constructorului, iar la inspecţia tehnică printr-o declaraţie de propria răspundere privind menţinerea în exploatare a caracteristicilor caroseriei

ECHIPAMENTUL PENTRU CLASA 1

- Tensiunea nominală a iluminatului electric nu trebuie să depăşească 24 volţi

- Unităţile de transport EX/II şi EX/III trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Bateriile trebuie să fie dispuse şi protejate într-un mod corespunzător contra deteriorărilor datorate unei coliziuni şi bornele lor trebuie să fie protejate cu un capac izolant

- Instalaţia electrică de iluminare din compartimentul de încărcare trebuie să fie etanşată la praf şi să fie conformată cu modul de protecţie antideflagrantă. Întrerupătorul trebuie plasat inferiors

3. Agrearea vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase

Certificatul de agreere pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periuloase se eliberează numai pentru tipurile de vehicule nominalizate şi definite în ADR, atît pentru traficul naţional, cît şi pentru traficul internaţional, respectiv pentru:

- Vehiculele cisterne;

- Vehiculele purtătoare de cisterne demontabile;

- Vehiculele – baterie cu o capacitate mai mare de 1000l;

- Vehiculele care transportă containere – cisternă cu o capacitate mai mare de 3000 l;

- Unitate de transport de tip II sau III care transportă substanţe de clasa I, autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci corespunzătoare acestor tipuri de vehicule definite mai sus, atunci cînd nu este specificat altfel în ADR;

Termenul de valabilitate al   „Certificatului de agreere pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periuloase ”constituie 1an, fiind redactat în lmba română şi într – o limbă de circulaţie internaţională ( franceză, engleză sau grmană) fiind barată cu o diagonală  de culoare roz.

| “CARGO-TEST” SRL or. Chişinău, str. Munceşti, 121, a tel. 52-10-57 | c/fiscal 100260006584 certificat de acreditare a staţiei nr. ……………, seria……………. |
| --- | --- |

PROCES VERBAL

NR. ........... din „ .......”...................2003

Privind efectuarea controlului tehnic a unităţii de transport

|  | DATE PRIVIND POSESOR: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numele şi numele de familie: Denumirea întreprinderii: |  |  |

|  | DATE PRIVIND UNITATEA DE TRANSPORT: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model: | Tractor: |  |
|  |  | Re/semiremorcă: |  |
|  | Tipul vehiculului: EX/II; EX/III; AT; FL; OX |  |  |
|  | Număr de înmatriculare: | Tractor: |  |
|  |  | Re/semiremorcă: |  |
|  | Motor Nr. Şasiul Nr. | Tractor: |  |
|  |  | Re/semiremorcă |  |
|  | Anul producerii: | Tractor: |  |
|  |  | Re/semiremorcă |  |
|  | Paşaport tehnic nr. | Tractor: |  |
|  |  | Re/semiremorcă |  |
|  | Identificarea cisternei fixe sau demontabile: |  |  |

|  | PRESCRIPŢII GENERALE: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | IDENTIFICAREA ETICHETELOR DE PERICOL ŞI TABELELOR DE AVERTIZARE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ECHIPAMENT ELECTRIC, CABLURILE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ÎNTRERUPĂTOR-BATERIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | BATERIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | TAHOGRAF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | CIRCUITE ALIMENTATE ÎN PERMANENŢĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | INSTALAŢIA ELECTRICĂ AR ÎN CABINĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | DISPOZITIV DE FRÎNĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | RISCURI DE INCENDIU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cabina: |  |  |
|  | Ecran termic: |  |  |
|  | Rezervor de combustibil: |  |  |
|  | Motor: |  |  |
|  | Conductor de Eşapament: |  |  |
|  | Frînă de anduranţă: |  |  |
|  | Dispozitiv de încălzire: |  |  |

|  | LIMITATOR DE VITEZĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| MINISTERUL TRANSPORTURILOR AL REPUBLICII MOLDOVA Unitatea emitentă: mun. Chişinău |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Certificatul dat, atestă că vehiculul definit mai jos îndeplineşte condiţiile cerute de Acordul european pentru transportul internaţional de mărfuri periculoase ( ADR ) şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase şi este admis să efectuieze transporturi internaţionale de mărfuri periculoase. |  |  |  |  |  |
| - Certificat seria______ nr. _______ | - Producătorul vehiculului ______________ |  | 3. Numărul de înmatriculare ______________ | 4. Numărul de înregistrare (în caz de atribuire) ______________ |  |
| 5. Numele şi sediul transportatorului: |  |  |  |  |  |
| 6. Descrierea vehiculului: |  |  |  |  |  |
| 7.Determinarea vehiculului conform punctul 9.1.2. ADR EX/II EX/III FL OX AT |  |  |  |  |  |
| 8. Rezistenţă la uzură a sistemului de frînare: - nu se cere - suficientă conform punctul 9.2.3.3. ADR pentru vehicule cu masa totală ______ t. |  |  |  |  |  |
| 9. Descrierea cisternei fixe sau demontabile / vehiculului – baterie : 9.1 Producătorul cisternei 9.2 Numărul de înmatriculare al cisternei / vehiculului – baterie 9.3 Numărul cisternei atribuit de către producător / elimentelor vehicululi – baterie 9.4 Anul producerii 9.5 Codul cisternei conform subarticolul 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 ADR 9.6 Prescripţii speciale conform articulul 6.8.4 ADR ( în caz de atribuire ) |  |  |  |  |  |
| 10. Încărcături periculoase, admise pentru transportare: Vehiculul descris în punctul 7 îndeplineşte condiţiile cerute pentru a fi admis să efectuieze transportul internaţional rutier de mărfuri periculoase . 10.1 Vehicul tip EX/II sau EX/III încărcătură clasa I, inclusiv grupa de compatibilitate J încărcătură clasa I, cu excepţia grupului de compatibilitate J 10.2 Vehiculul- cisternă / vehiculul- baterie - pot fi transportare numai substanţele admise conform codul cisternei sau altor prescripţii speciale, indicate în punctual 9, - pot fi transportate numai substanţele ( clasa, numărul de identificare ONU, şi în caz de necesitate grupul de ambalaje şi menţiuni speciale ). Pot fi admise pentru transportare numai substanţe care nu vor deteriora pereţii interiori, sau pereţii recepienţi în plastic, porţelan, sticlă, sau vor deteriora alt utilaj. |  |  |  |  |  |
| 11. Obiecţii: |  |  |  |  |  |
| 12. Valabil pînă la _________. Ştampila emitentului Emis la Data Semnătura |  |  |  |  |  |
| 13. Prelungirea termenului de valabilitate |  |  |  |  |
| Termenul valabilităţii este prelungit pînă la: |  | Ştampila emitentului care a eliberat certificatul, locul emisiei, data, semnătura. |  |  |

- Panouri de semnalizare a pericolului

Vehiculele care trnsportă mărfuri periculoase, avînd masa maximă autorizată ce depăşeşte 3,5 t, trebuie să aibă două panouri ( unul la partea anterioară şi altul la partea posterioară ) de culoare portocale, reflectorizantă, cu baza de 40 cm şi înălţimea de 30 cm, cu un contur negru cu o grosime de 15 mm.

La autovehicule tip cisternă, pe aceste panouri trebuie să apară numele de identificare a pericolului şi a substanţei cu o grosime de 15 mm şi înălţime de 100 mm, de culoare neagră, inscripţionate astfel încît, în cazul unui incendiu, să rămînă vizibile timp de 15 min.

Dacă dimensiunile şi construcţia vehiculului sînt astfel încît suprafaţa disponibilă nu este suficientă pentru a fixa aceste panouri, dimensiunile lor pot fi reduse.

Poziţionarea panourilor trebuie să fie făcută astfel încît acestea să fie vizible:

- numărul inscripţionat la partea superioară a panoului este cel care identifică pericolul ( numărul lui Kemler ), compus din două sau trei cifre;

- cel inscrebţionat la patrea inferioară identifică substanţa transportată ( Numărul ONU ) şi este format din patru cifre;

Numărul de identificare al pericolelor ( numărul lui KEMLER )

Numărul de identificare al pericolelor este alcătuit din 2 sau 3 cifre , care indică pericolul şi , respectiv , pericolul secundar.

- prima cifră de identificare a pericolului se referă la pericolul principal pe care-l prezintă substanţa şi se bazează pe modul de repartizare a substanţelor periculoase în clase:

| Prima cifră a numărului de pericol | Indică un / o | Substanţa din clasa |
| --- | --- | --- |
| 2 | gaz | 2 |
| 3 | lichid inflamabil | 3 sau 4.2 sau 4.3 |
| 4 | Solid inflamabil | 4.1; 4.2; 4.3 |
| 5 | Substanţă comburantă ( care întreţine arderea ) sau peroxid organic | 5.1; 5.2 |
| 6 | Substanţă toxică | 6.1 |
| 7 | Substanţă radioactivă | 7 |
| 8 | Substanţă corozitivă | 8 |
| 9 | Altă substanţă periculoasă | 9 |

- dacă a doua sau a treia cifră a numărului de identificare este diferită de prima (sau de a doua ) ea se referă  la pericolul ( pericole) secundar ( secundare ).

- dublarea unei cifre ( prima sau a doua ) indică intensitatea pericolului principal sau secundar aferent ( foarte periculos ).

- dacă prima cifră din numărul de identificare al pericolului este cifra 3 la clasa 4.2 sau la clasa 4.3 aceasta semnifică faptul că substanţa este în stare lichidă.

În cazul în care pericolul reprezentat de o substanţă poate fi indicat printr-o singură cifră, care indică natura pericolului principal, aceasta va fi completată cu cifra zero, semneficţnd că nu mai este un pericol secundar.

Cifrele indică următoarele pericole:

2. emanaţie de gaz rezultată dintr-un recipient sub presiune sau dintr-o reacţie chimică;

3. inflamabilitatea substanţelor lichide ( vapori ) , a unui gaz sau a unei substanţe autoinflamabile;

4. inflamabilitatea unei substanţe solide sau a unei substanţe autoinflamabile;

5. comburanţă ( care favorizează incendiul, arderea );

6. toxicitate sau pericol de infecţie;

7. radioactive;

8. carozivitate;

9. pericol de reacţie violentă spontană;

Cînd numărul de identificare a pericolului este precedat de letera „X” , aceasta indică faptul că substanţa reacţionează foarte periculos în contact cu apa. Pentru asemenea substanţe se impune interdicţia totală a contactului acestora cu apa , aceasta putând fi utilizată doar cu aprobarea experţilor.

Semnificaţia numărului de identificare a pericolului ( exemple )

20 – gaz ce nu prezintă un risc secundar;

22 – gaz lichefiat refregerat, asfixiant;

- – gaz lichefiat refregerat, inflamabil;

23 – gaz inflamabil;

236 – gaz inflamabil toxic;

GAZ

- 3   6                      TOXIC

INFLAMABIL

30 – lichid inflamabil ( punct de inflamabilitate de la 21 C la 61C );

33 – lichid foarte inflamabil ( punct de inflamabilitate sub 21 C );

333 - lichid foarte inflamabil spontan ce reacţionează în contact cu aerul;

LICHID INFLAMABIL

X  3  2  3                         FOARTE INFLAMABIL ( punct de inflamabilitate

sub 21 C )

EMITE GAZE INFLAMABILE

ESTE FOARTE PERICULOS FIIND ÎN CONTACT CU APA

ESTE FOARTE PERICULOS FIIND ÎN CONTACT CU APA

LICHID INFLAMABIL

TOXIC

X  3  6  2            EMITE GAZE INFLAMABILE

ESTE FOARTE PERICULOS FIIND ÎN CONTACT CU APA

SOLID INFLAMABIL

X  4  3  2                  DEGAJAZĂ GAZE

INFLAMABIL

80 =  8 - corozivitate, 0 – fără alt pericol ( numărul Kemler )

1824 = hidroxid de sodiu în soluţie ( numărul ONU )